Патентное ведомство Соединённых Штатов

Никола Тесла, проживающий в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк

Система передачи сигналов

Описание, являющееся частью патента № 725605 от 14 апреля 1903 г.

Заявка от 16 июля 1900 г., номер 23847 (модель не прилагается).

Всем заинтересованным лицам:

Я, Никола Тесла, гражданин Соединённых Штатов, проживающий в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, изобрел некоторые новые и полезные усовершенствования в системах передачи сигналов, описание которых со ссылками на прилагающиеся чертежи приводится ниже.

В некоторых системах передачи различимых информационных сигналов или управления работой удаленных устройств электрические импульсы или возмущения, генерированные подходящим аппаратом, передаются через естественную среду к удаленной приемной цепи, способной реагировать на импульсы и тем самым управлять другими устройствами. При обычном режиме работы высокочувствительное устройство подсоединяется к приемной цепи, которая с целью увеличения ее чувствительности и уменьшения вероятности воздействия на нее внешних помех, тщательно настраивается путем согласования с передатчиком. Это достижимо в определенной степени благодаря научному подходу к проектированию передающей и приемной цепей и прочих аппаратов, а также их умелому регулированию, но после долгих опытов я обнаружил, что, невзирая на все конструктивные преимущества и выявленные в ходе экспериментов возможности, данный метод во многих случаях неудовлетворителен. Хотя при определенных — благоприятных — условиях мне удалось управлять более сотней приемников, в большинстве же случаев удается работать лишь с небольшим их числом, причем количество их быстро уменьшается по мере того, как вследствие увеличения расстояния или иных причин энергия, доступная в настроенных цепях, уменьшается, а приемники неизбежно становятся более чувствительными. Очевидно, что, при всей надежности конструкции контура, даже если он настроен только на колебания одного периода, на него воздействуют и более высокие гармоники, а особенно — низкие. При колебаниях весьма высокой частоты число эффективных гармоник может быть большим, а приемник, следовательно, легко воспринимает внешние воздействия в такой мере, что при использовании очень коротких волн, к примеру, генерируемых искровым аппаратом Герца, преимущество, которое дает настройка контуров, весьма мало. Поскольку в большинстве случаев использования на практике таких систем передачи сигналов или сообщений необходимо, чтобы эти сигналы были исключительными или приватными, желательно снять упомянутые ограничения, особенно ввиду замеченного мной обстоятельства, а именно: даже на суше сильные электрические возмущения влияют на чувствительные приемники в радиусе сотен миль, а на море, еще дальше. Цель настоящего изобретения — устранить эти препятствия и обеспечить селективную работу большого числа передающих и приемных станций не опасаясь искажений, прерываний или интерференции сигналов.

В широком смысле, настоящее изобретение заключается в сочетании средств для генерирования и передачи двух или более типов возмущений или импульсов, различающихся их воздействием на приемную цепь, и удаленного приемника, включающего два или более контура с различными электрическими характеристиками, то есть настроенных так, чтобы реагировать на различные типы импульсов. Работа приемника зависит от совместного или результирующего воздействия двух или более контуров или нескольких устройств, управляемых этими контурами. Используя лишь два типа возмущений или две серии импульсов вместо одной (что практиковалось раньше для приведения в действие приемника подобного типа) я обнаружил, что защита от помех других источников увеличивается настолько, что, по моему мнению, в большинстве случаев этого числа типов импульсов будет вполне достаточно, чтобы сделать передачу или обмен сигналами надежными и исключительными. Однако в особых условиях можно использовать большее их число и тем самым обеспечить степень защищенности от интерференции и внешних помех, сравнимую с обеспечиваемой секретным замком. Вместе с тем вероятность воздействия на приемник помех от других источников, а также получения сигналов или сообщений не предназначенными для этого устройствами можно уменьшить не только увеличением числа согласованных возмущений или серий импульсов, но и верным их подбором, а также подбором последовательности их воздействия на приемник.

Очевидно, существует множество способов генерирования импульсов или возмущений любой длины и формы волны, их числа или последовательности, или имеющих любой отличительный признак, удовлетворяющий указанным требованиям, известно также множество способов обеспечения взаимодействия таких возмущений или импульсов и приведения в действие приемника, а поскольку практические познания и навыки в этих новых сферах приобретаются лишь долгим опытом, степень надежности и качества передачи неизбежно будут зависеть от способностей и умений специалиста, применяющего мое изобретени. Чтобы дать возможность использовать этот метод любому человеку, обладающему лишь  общими познаниями в данной сфере, я опишу самую простую схему его реализации из известных мне.

Для облегчения понимания буду ссылаться на иллюстрации, где рисунки 1 и 2 — схематическое изображение устройства и контактов цепи, используемых на передающей и приемной станциях соответственно; рисунки 3, 4 и 5 — модификации механизмов, которые можно использовать при применении моего устройства на практике.

На рисунке 1 S' и S2 — две спиралевидные обмотки, соединенные внутренними концами с приподнятыми выводами D' и D2 соответственно, а внешними концами — с пластиной заземления Е. Эти два вывода, обмотки или системы D'S'E и D2S2E имеют неодинаковые, и правильно подобранные периоды колебаний и, как указано в других патентах, имеющих отношение к моей системе передачи энергии или сигналов, их длина должна быть такой, чтобы точки максимального напряжения, полученного в них, соответствовали с приподнятым выводам D'D2. Две эти системы могут совершать вынужденные колебания, приобретенные тем или иным способом, — как правило, путем их возбуждения первичными обмотками Р' и Р2, размещенными рядом с ними. Катушки переменной индуктивности L' и L2 предпочтительно включены в первичные цепи, главным образом для регулирования частоты колебаний первичного контура. На рисунках эти первичные обмотки Р' и Р2 окружают обмотки S'S2 и подключены последовательно через катушки L' и L2, проводник F, конденсаторы С' и С2, щеткодержатели В' и В2 и зубчатый диск D, соединенный с проводником F и, если необходимо, с пластиной заземления Е, как показано, так что образуются две независимые первичные цепи. Два конденсатора С' и С2 имеют такую емкость, а катушки L' и L2 отрегулированы так, что каждая первичная обмотка находится в состоянии, близком к резонансу с соответствующей вторичной системой, как я объяснял в других патентах, выданных мне. Щетки В' и В2 способны к независимому угловому и, при необходимости, боковому смещению, так что можно получить любую желаемую последовательность или любой временной интервал между разрядами в двух первичных цепях. После заряда конденсаторов от подходящего источника S, предпочтительно высокого потенциала, и вращения диска D, при котором его выступы или зубцы рр через определенные интервалы проходят близ проводящих стержней или щеток пп или в контакте с ними, конденсаторы с высокой частотой разряжаются через соответствующие цепи. При этом в каждой из двух вторичных систем D'S'E и D2S2E при каждом разряде на определенное время устанавливаются свободные колебания соответствующей частоты. Через пластину Е в землю пропускаются две волны, распространяющиеся на некоторое расстояние и достигающие приемной станции, которая имеет две одинаково размещенные цепи или системы es'd' и es2d2, соединенные и настроенные с системами передающей станции, так что каждая реагирует исключительно на одну из двух волн, генерированных передающим аппаратом. Те же правила настройки соблюдаются относительно приемной цепи, причем нужно следить за тем, чтобы настройка производилась в момент, когда весь аппарат соединен с этими контурами и размещен надлежащим образом, поскольку любое изменение в той или иной степени влияет на волну. Каждая из приемных обмоток s' и s2 шунтирована локальной цепью, содержащей, соответственно, чувствительные устройства а'а2, батареи b'b2, переменные сопротивления r'r2 и чувствительные реле R'R2, все соединенные последовательно, как показано. Конкретные соединения и расположение различных приемных устройств в целом несущественны и их можно варьировать различными способами. Чувствительные устройства а'а2 могут быть любыми известными устройствами такого типа, к примеру, двумя проводящими контактами, разделенными узким зазором или тонкой пленкой диэлектрика, к которому прикладывается периодическое напряжение батареи или других средств до порога пробоя, после чего он реагирует на малейшее воздействие. Его возвращение к состоянию обычной чувствительности можно обеспечить мгновенным размыканием цепи батареи после каждого пропускания им тока. Реле R'R2 имеют якоря l' l2, соединенные проводом w и при притяжении устанавливающие электрические контакты в точках с' и с2, тем самым замыкая цепь с батареей b2, переменным сопротивлением r3 и реле R3. Из описания следует, что реле R3 будет приводиться в действие только при замыкании обоих контактов с' и с2.

Аппаратом на передающей станции можно управлять любым подходящим способом: например, мгновенно замыкая цепь источника S, причем при каждом замыкании одновременно или сразу друг за другом генерируются два электрических колебания. Две приемные цепи на удаленной станции, каждая из которых настроена для реагирования на колебания, производимые одним из элементов передатчика, влияют на чувствительные устройства а' и а2, приводя в действие реле R' и R2 и замыкая контакты с'с2, тем самым приводя в действие приемник или реле R3, которое, в свою очередь, устанавливает контакт с3 и приводит в действие устройство а3 посредством батареи d, включенного в локальную цепь, как показано. Однако, следует помнить, что если из-за какой-то внешней помехи воздействие происходит только на одну цепь приемной станции, то реле R3 не отреагирует. Таким путем можно осуществлять коммуникацию с возросшим уровнем защиты от интереференции и обеспечить приватность сообщений. Предполагается, что приемная станция (рисунок 2) не рассчитана на ответные сигналы, однако, если система всё же используется в таком режиме, то обе станции должны быть оборудованы подобным образом, и можно воспользоваться любым известным средством — здесь они не описаны — чтобы аппарат на каждой станции мог работать в качестве и передатчика, и приемника. Подобным образом работу приемника, например R3, можно поставить в зависимость не от двух, а от большего числа таких передающих систем или цепей, таким образом обеспечив любую желаемую степень приватности и защиты от внешних помех. Изображенный на рисунках 1 и 2 аппарат позволяет достичь особых результатов за счет регулировки последовательности разрядов первичных цепей Р' и Р2 или временного промежутка между такими разрядами. Например, действие реле R'R2 можно регулировать юстировкой веса рычагов, силы тока от батареей b'b2, сопротивлений r'r2 или другими известными способами, так что, когда на передающей станции задана определенная последовательность разрядов первичных цепей Р' и Р2 или временной промежуток между ними, рычаги l'l2 будут одновременно перекрывать контакты с'с2, тем самым приводя в действие реле R3. Но этого результата невозможно будет достичь, если последовательность или временной промежуток между разрядами первичных цепей будет иным. Эти и подобные средства обеспечивают дополнительную безопасность от помех других источников, а с другой стороны, дают возможность влиять на передачу сигналов за счет изменения последовательности разрядов в двух цепях. Вместо замыкания и размыкания цепи источника S для передачи отличительных сигналов можно произвольно менять период одной из передающих цепей, например варьируя индуктивность первичных обмоток.

Очевидно, нет необходимости использовать передатчики с двумя или более отличительными элементами или цепями наподобие S и S', поскольку последовательность волн или импульсов различных характеристик можно генерировать устройством только с одной такой цепью. Некоторые из подобных вариантов представлены на рисунках 3, 4 и 5. На рисунке 3 передающая система es3d3 частично зашунтирована вращающимся колесом или диском D3, который подобен изображенному на рисунке 1 и периодически выключает участок обмотки или проводника s3 или, при необходимости, шунтирует его посредством подстроечного конденсатора С3, тем самым меняя частоту колебаний системы es3d3. На рисунке 4 подобный результат получен в системе es4d4 путем периодического замыкания посредством вращающегося диска с проводящими и изолирующими сегментами катушки L3 и цепи р4 индуктивно связанной с указанной системой. На рисунке 5 система es5d5 генерирует три отличительных колебания, результат обусловливается за счет периодического переключения числа витков катушки L4, подключаемой последовательно с колебательной системой посредством вращающегося диска В5 с двумя выступами р5р5 и тремя стержнями или щетками п5, размещенными относительно друг друга под углом в 120º. Образованные таким образом три передающие системы или цепи можно привести в действие тем же способом, что и на рисунке 1, или иным. Передающая станция может иметь соответственно две или три цепи, аналогичные представленным на рисунке 2, причем понятно, что различные колебания или возмущения, генерируемые передатчиком, следует друг за другом с такой частотой, что относительно активации реле R' и R2 они являются практически одновременными. Однако нет необходимости использовать две или более передающие цепи, на приемной станции достаточно одной цепи, собранной аналогично передающим цепям или системам, представленным на рисунках 3, 4 и 5, и в этом случае соответствующие диски D3, D4, D5 при передаче сигналов будут двигаться синхронно с дисками приемной станции, насколько это необходимо для обеспечения желаемых результатов. Независимо от характера устройств, основная идея моего изобретения — приведение в действие приемника за счет совместного или результирующего действия двух или более контуров, каждый из которых настроен исключительно на волны, импульсы или колебания определенного типа, производимые одновременно или последовательно пригодным для этого передатчиком.

При рассмотрении сущности описанного метода становится очевидно, что изобретение примененимо не только вышеописанным способом, в соответствии с которым передача импульсов происходит через естественную среду, но и пригодно для передачи энергии для любой цели и независимо от среды, через которую передаются импульсы.

Формула изобретения:

1. В системе передачи электроэнергии сочетание средств для передачи двух или более отличительных типов возмущений или импульсов, передающих контуров, каждый из которых настроен на волны или импульсы только одного типа, и приемного устройства, работа которого зависит от совместного действия нескольких приемных контуров.

2. В системе передачи электрических импульсов и управления сигнальными и другими аппаратами сочетание передатчика, предназначенного для генерирования двух или более отличительных типов возмущений или импульсов, чувствительных приемных контуров, каждый из которых настроен на импульсы или помехи только одного типа или класса, и приемного устройства, работа которого зависит от совместного действия чувствительных устройств.

3. В системе передачи электрических импульсов и управления ими сигнальными и другими аппаратами сочетание передатчика, предназначенного для генерирования двух или более отличительных типов возмущений или импульсов, чувствительных приемных контуров в точке или на станции приема, каждый из которых настроен на импульсы или возмущения только одного типа или класса, местной цепи, приспособленной совместного действия чувствительных цепей, и соединенного с ней чувствительного устройства.

4. В системе передачи электрических импульсов и управления ими сигнальными и другими аппаратами сочетание передатчика, предназначенного для генерирования двух или более отличительных типов возмущений или импульсов, средств для варьирования временных интервалов между импульсами различного типа, чувствительных цепей, каждая из которых настроена на импульсы или помехи только одного типа или класса, и приемного устройства, работа которого зависит от совместного действия чувствительных цепей.

5. В описанной системе сочетание приемника, предназначенного для генерирования различных типов электрических импульсов или возмущений, приемного устройства из нескольких цепей, чувствительного устройства и реле в каждой цепи, причем каждая такая цепь настроена только на один тип импульсов или возмущений, и приемного устройства, который управляется реле и предназначен для замыкания за счет совместного действия всех названных реле.

6. В системе описанного типа сочетание передатчика, предназначенного для генерирования двух и более серий электрических колебаний или импульсов различных частот, приемного устройства, включающего несколько чувствительных цепей, каждая из которых настроена на импульсы одной из серий, произведенных передатчиком, и сигнального устройства, работа которого зависит от совместного действия названных цепей.

7. Сочетание нескольких передающих элементов, каждый из которых предназначен для генерирования серии отличительных импульсов или возмущений в заданной последовательности, средств для управления и регулирования названным, приемника с несколькими чувствительными цепями, каждая из которых настроена только на одну серию импульсов, и работа которой зависит от совместного действия всех названных контуров.

8. Сочетание передатчика, предназначеннеого для генерирования серии отличительных импульсов или возмущений и в заданной последовательности, и приемника с несколькими чувствительными цепями, реагирующими на такие импульсы в соответствующей последовательности, и работа которого зависит от совместного действия названных элементов.

9. В приемном устройстве сочетание чувствительных цепей, каждая из которых настроена на волны или импульсы соответственно различного типа или класса, приемного устройства, управляемого чувствительными цепями, и устройства, соединенного с приемной цепью и предназначенного для приведения в действие, когда названная цепь замыкается за счет совместного действия двух или более чувствительных цепей.

10. Система передачи электроэнергии, сочетающая средства для генерирования и передачи двух и более импульсов различного периода для генерирования сигналов в заданной последовательности.

11. В системе передачи электроэнергии сочетание передающего устройства с одним или несколькими контурами, средств для генерирования в нем колебаний или импульсов различного характера, и приемного аппарата с несколькими цепями, каждая из которых настроена на волны или импульсы одного типа, генерированные передатчиком, и приемника, работа которого зависит от совместного действия приемных цепей.

12. В системе передачи электроэнергии сочетание передающего устройства, включающего трансформатор, и средств для создания в его вторичной обмотке колебаний или импульсов различного характера, а также приемного устройства, включающего несколько цепей, каждая из которых настроена на импульсы одного типа, генерированные вторичной обмоткой передающего трансформатора, и приемника, работа которого зависит от совместного действия приемных цепей.

13. В системе передачи электроэнергии сочетание передающего устройства, включающего трансформатор, и средств для создания в его вторичной обмотке колебаний или импульсов различного периода, а также приемного устройства, включающего несколько цепей, каждая из которых настроена на импульсы одного периода, генерированные вторичной обмоткой передающего трансформатора, и приемника, работа которого зависит от совместного действия приемных цепей.

14. В системе передачи сигналов сочетание средств генерирования серии электрических импульсов различного периода, приемных цепей различных периодов электрических колебаний и датчика, реагируюшего только при возбуждении токов в приемных контурах в заданной последовательности.

15. В системе передачи электроэнергии сочетание двух или более цепей, различающихся своими электрическими характеристиками, средств для питания этих цепей и индикаторного механизма, приводимого в работу только совместным действием двух или более токов, генерированных колебаниями от приемной станции.

16. В системе передачи электроэнергии сочетание передатчика, предназначенного для генерирования электрических волн или колебаний различного типа в заданной последовательности, и приемного устройства, реагирующего на названные колебания, работа которого зависит от их воздействия в соответствующей последовательности.

Никола Тесла.

Свидетели: Джон С. Керр, Ричард С. Донован.